- ИСКАТЕЛЬ  ПОВРЕЖДЕНИЙ  УНИВЕРСАЛ-911М-7

- (мощность  генератора 500 Вт)

- НАЗНАЧЕНИЕ.

Искатель повреждений цифровой  индикаторного типа Универсал - 911М-7 предназначен для :

- определения трассы прокладки силовых кабелей, кабелей связи, скрытой проводки, нагревательного кабеля для теплых полов;

- определения трассы прокладки токопроводящих трубопроводов (газопроводов, нефте-проводов, аммиакопроводов, водопроводов, трубопроводов канализационных и тепловых сетей) в нормальном и промерзлом грунте;

- определения трассы прокладки полиэтиленовых трубопроводов, наполненных водой;

- определения трассы прокладки и глубины залегания контуров и шин заземления;

- определения глубины залегания кабелей и трубопроводов методом треугольника (45 град.);

- обнаружения мест повреждений силовых кабелей, кабелей связи, нагревательного кабеля (обрыв, короткое замыкание, мест понижения изоляции) индукционным методом, на активную электрическую антенну и штыри;

- обнаружения мест повреждений кабелей акустическим методом;

- обнаружения мест дефектов изоляции в подземных стальных трубопроводах на электрическую антенну и штыри;

- обнаружение мест дефектов изоляции в подводных стальных трубопроводах на штыри;

- обнаружения мест несанкционированных врезок и отводов на трубопроводах;

- обнаружения мест контакта между футляром и стальным трубопроводом под железнодорожными и автомобильными переходами;

- определение трассы прокладки полиэтиленового газопровода с контрольным проводником;

- обнаружение трассы прокладки полиэтиленового газопровода без контрольного проводника акустическим методом;

- обнаружение мест утечки в трубопроводах с жидкостями (вода, горючесмазочные вещества) акустическим методом по интенсивности шума в месте повреждения;

- Конструкция искателя повреждений предусматривает:

- эксплуатацию на предприятиях электрических сетей;

- эксплуатацию на предприятиях связи, где используются многопарный медный и оптоволоконный кабели;

- эксплуатацию на предприятиях, где используются трубопроводы из различного материала;

- эксплуатацию на предприятиях, специализирующихся  на  обследовании и ремонте   кабелей и трубопроводов;

- эксплуатацию на предприятиях, специализирующихся на монтаже и эксплуатации нагревательного кабеля для теплых полов;

- работу приемника и генератора на трех частотах –  477Гц, 1177Гц и 8475Гц;

- большой выходной ток генератора на нагрузке 0,1 Ом – до 80А;

- высокое напряжение на выходе генератора до 2500В;

- работу приемника совместно с генератором на активную электрическую антенну или штыри;

- работу приемника без генератора в широкой полосе частот (на частотах 50 или 100 Гц);

- работу приемника в режиме течеискателя с использованием акустического датчика;

- индикацию принимаемого сигнала на стрелочный индикатор;

- индикацию принимаемого сигнала  на цифровой индикатор во всем динамическом диапазоне, от минимального до максимального уровня напряженности электромагнитного поля, при различных режимах поиска  или определения мест повреждений;

- контроль принимаемого сигнала на головные телефоны;

- раздельные регулировки чувствительности стрелочного индикатора и громкости телефонов;

- контроль состояния аккумуляторов приемника  и возможность их подзарядки;

- высокую чувствительность и помехозащищенность приемника для уверенной работы в любых сложных условиях электромагнитных помех;

- высокую чувствительность геомикрофона к слабым акустическим сигналам;

- светодиодный контроль импульсов генератора акустики на панели приемника и при этом точное определение трассы кабеля;

- цифровую индикацию работы геомикрофона  при отыскании  мест  порывов трубопроводов  с  жидкостями, воздухом или газом;

- высокую стабильность электрических параметров при резких перепадах температур;

- питание генератора от сети 220В 50 Гц;

- прочность и надежность конструктивных решений;

- ресурс  при  ежедневной  работе  15 лет;

- гарантию безотказной работы 12 месяцев;

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Искатель повреждений обеспечивает работу при :

  - температуре окружающей среды от  - 40 ̊ С до +50 ̊ С ;

относительной влажности воздуха до 80% ;

50

  - напряжении  питающей  сети  220± 30   В с частотой 50Гц;

напряжении питания приемника 12±  2  В и 8,4 + 1В постоянного тока;

0,5

Приемник защищен от неправильного подключения источников постоянного тока  (переполюсовки).

Генератор защищен от перегрузок при неправильном согласовании выхода генератора с сопротивлением нагрузки;

Аппаратура выполнена в носимом исполнении.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Генератор   Г-500М

3.1. Количество кварцованных частот                                                                                             3

3.2. Рабочие частоты генератора                                                                  477 Гц, 1177 Гц, 8475Гц

3.3. Длительность импульсов тональной частоты генератора, с                               0,3; непрерывн.

3.4. Выходное сопротивление генераторов, Ом   0,1; 0,25; 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 25 ; 50; 100; 500; 1000

3.5. Выходная  мощность  генератора на согласованной нагрузке, Вт  не менее:                        500

- 3.6. Максимальный выходной ток на нагрузках сопротивлением

| 0,1 Ом | 80 А | Положение переключателя | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,25 Ом | 50 А | —II— | 2 |
| 0,5 Ом | 35 А | —II— | 3 |
| 1 Ом | 25 А | —II— | 4 |
| 2,5 Ом | 15 А | —II— | 5 |
| 5 Ом | 12 А | —II— | 6 |
| 10 Ом | 8,0 А | —II— | 7 |
| 25 Ом | 5,0 А | —II— | 8 |
| 50 Ом | 4,0 А | —II— | 9 |
| 100 Ом | 2,5 А | —II— | 10 |
| 500 Ом | 1,2 А | —II— | 11 |
| 1000 Ом | 0,25 А | —II— | 12 |

- 3.7. Максимальное выходное напряжение на нагрузках сопротивлением

| 0,1 Ом | 8 В | Положение переключателя | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,25 Ом | 12 В | —II— | 2 |
| 0,5 Ом | 17,3 В | —II— | 3 |
| 1 Ом | 25 В | —II— | 4 |
| 2,5 Ом | 39 В | —II— | 5 |
| 5 Ом | 55 В | —II— | 6 |
| 10 Ом | 78 В | —II— | 7 |
| 25 Ом | 122 В | —II— | 8 |
| 50 Ом | 174 В | —II— | 9 |
| 100 Ом | 245 В | —II— | 10 |
| 500 Ом | 550 В | —II— | 11 |
| 1000 Ом | 2500 В | —II— | 12 |

5

50

3.8. Напряжение питания генератора, В                                                                                 220± 30

3.9. Частота питающей сети, Гц                                                                                                     50

3.10. Вес генератора, кг

3.11. Размер генератора, см                                                                                             51x29x22,5

- Генератор Г-500М

- Приёмник

3.12. Рабочие частоты приёмника, Гц                                                                        477, 1177, 8475

3.13. Чувствительность приёмника по электрическому входу для магнитных антенн, мкВ           0,1

3.14. Чувствительность приёмника по электрическому входу для электрических антенн, мкВ:

- на частоте 477 Гц                                                                                                           0,03

- на частоте 1177 Гц                                                                                                         0,03

- на частоте 8475 Гц                                                                                                         0,05

3.15. Чувствительность приёмника на частоте 50 Гц, мкВ                                                              10

3.16. Чувствительность приёмника на частоте 100Гц, мкВ                                                             10

3.17. Полоса пропускания приёмника в режиме ПОЛОСА УЗК., Гц :

- по уровню 0,7 для f =477Гц…1, для f =1177Гц…5, для f = 8475 … 30

- по уровню 0,1 для f =477Гц…4, для f =1177Гц…20, для f = 8475 … 120

3.18. Диапазон принимаемых частот в режиме ПОЛОСА ШИРОКАЯ                               20Гц - 30 кГц

3.19. Ослабление сигналов помех частот 50 и 100 Гц в узкой полосе приема, Дб, не менее         85

3.20. Динамический диапазон схемы цифрового индикатора, отн. ед.                                 0 - 2000

(отображение уровня сигналов).

3.21. Контроль состояния аккумуляторов приемника, В                                                           8 – 15

(на цифровом индикаторе).

3.22. Определение  мест  нарушения  сопротивления  жил  кабелей  без  экрана  с  ПВХ-
оболочкой относительно грунта                                                                       0,1 Ом – 10 мОм

(генератор подключается по схеме ЖИЛА – ЗЕМЛЯ).

3.23. Определение  мест повреждений  экрана кабеля относительно грунта в полиэтиленовой оболочке (из сшитого полиэтилена, РК-кабель)                                                  0,1 Ом- 7 мОм       (Генератор подключается по схеме ОБОЛОЧКА-ЗЕМЛЯ).

3.24. Обнаружение мест дефектов изоляции стальных трубопроводов площадью от 0,1мм2 и более с точностью, 
не менее, см:

- электрической антенной длиной 0,5 мм                                                                            50

- при снятой электрической антенне                                                                                   20

3.25. Определение несанкционированных врезок изолированных и неизолированных 
длиной, мм                                                                                                          от 70 и более

3.26. Точность определения линии трассы, см                                                                          ± 2-5

(для глубин до 1метра. На больших глубинах погрешность составляет 5%  и несколько зависит от наличия  поблизости  параллельно   расположенных коммуникаций).

3.27. Точность определения глубины залегания, см                                                                ± 2-5

(для глубин до 1метра. На больших глубинах погрешность составляет 5%  и несколько зависит от наличия  поблизости  параллельно   расположенных коммуникаций).

- Приёмник Универсал-911М-7

3.28. Обнаружение трасс подземных коммуникаций на глубинах , м  до                                       30

(при условии согласования выхода генератора с сопротивлением нагрузки).

3.29. Напряжение питания приемника, В                                                                                 12±  2

0,5

(10 аккумуляторов  1,2 В 1300 мА/ч типа GP).

3.30. Напряжение питания схемы цифровой индикации, В                                                       8,4±2

(аккумулятор 8,4 В 170-200 мА типа GP аналог КРОНА).

3.31. Обнаружение мест акустической утечки трубопроводов на глубинах, м                              0-8

(глубина  5-8 м  для жидкостей при давлении не менее 6-8 кг/см).

3.32. Обнаружение мест акустической утечки газопроводов среднего и высокого давления       0-6

на глубинах, м

(зависит от размера свища и давления в газопроводе, не менее 3 – 5 кг/см).

3.33. Нагрузка приёмника - головные телефоны общим сопротивлением, Ом                              16

(2 параллельно соединенных телефона по 32 Ом)

3.34. Ток, потребляемый приемником, мА:

(в среднем положении регулятора громкости)

- в режиме ПОЛОСА УЗК.                                                                                                      30

- в режиме ПОЛОСА ШИР.                                                                                                     20

- в режиме ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ                                                                                                   35

3.35. Вес приемника без элементов питания, кг                                                                          1,1

3.36. Вес приемника с элементами питания, кг                                                                          1,45

3.37. Размер корпуса приемника, см                                                                                    19х14х6

- 4. СОСТАВ.

В базовом варианте в комплект поставки искателя повреждений УНИВЕРСАЛ – 911М-7 (мощность генератора 500Вт) входит:

4.1.    ПРИЕМНИК                                                                                                                           1

4.1.1. Штанга пластмассовая с магнитной  и электрической антеннами                                          1

4.1.2. Аккумуляторы 1.2В 1300 мА/ч типа  GP                                                                                10

4.1.3. Аккумулятор 8,4В 170-200мА/ч типа GP (КРОНА)                                                                   1

4.1.4. 3арядное устройство для аккумуляторов 12В и 8,4В                                                              1

4.1.5. Телефоны головные 32 Ом                                                                                                    1

4.1.6. Вставка плавкая 0,25А                                                                                                           2

4.1.7. Ящик для переноски приемника                                                                                            1

4.2.   ГЕНЕРАТОР ТОНАЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ  Г-500М                                                                    1

4.2.1. Шнур питания генератора от сети 220В 50Гц                                                                          1

4.2.2. Шнур для соединения выхода генератора с линией нагрузки                                                3

4.2.3. Штырь заземления со шнуром дл. 10 м                                                                                  1

4.2.4. Магнитный контакт со шнуром дл. 10 м для трубопроводов                                                   1

4.2.5. Вставка плавкая 8 А                                                                                                               2

4.2.6. Ящик для переноски генератора                                                                                            1

5. Руководство по эксплуатации                                                                                                   1

6. Методическое пособие                                                                                                              1

- По отдельной заявке дополнительно поставляются:

|  | - Выносной геомикрофон (акустический датчик) с магнитной антенной. Магнитная антенна (для определения импульсов генератора акустики в составе электротехнической лаборатории). Геомикрофон предназначен для: - поиска мест повреждений кабелей акустическим методом в составе электротехнической лаборатории; - поиска мест утечки в трубопроводах с жидкостями на водопроводах, нефтепроводах, продуктопроводах; - поиска трассы прокладки полиэтиленового газопровода акустическим методом (с помощью внешних механических ударов по стояку газопровода); - поиска мест утечки газопроводов среднего и высокого давления. |
| --- | --- |
|  | 2. Рамка генератора-индуктор (для бесконтактного способа передачи сигнала генератора на коммуникации). |
|  | 3. Накладная рамка НР-08 (для уточнения места повреждения при однофазных замыканиях в бронированных кабелях в наземном положении) и поиска мест повреждений в кабелях для теплых полов. |
|  | 4. Дюралюминиевые штанги в комплекте с магнитной антенной, штырь-иглой (для контактного-штыревого метода) и электрической антенной (для бесконтактного определения мест нарушения изоляции кабеля и мест дефектов изоляции трубопроводов). |
|  | 5. Рамка со штырями для водных переходов (для поиска мест дефектов изоляции на воде с лодки). 6. Генератор «УДАР» для поиска трассы прокладки полиэтиленового газопровода. Производит механические удары по стояку газопровода с частотой 1 раз в секунду. Кронштейн позволяет установку на газопроводах диаметром от 32 до 160 мм. |

|  | 7. Токовые клещи-мультиметр. Подключаются на вход приемника. Применяются для отыскания кабеля в пучке кабелей. Мультиметром можно измерить U, I и R. |
| --- | --- |